INFORME DE LOGUEO DE TERRENO Registro estratigráfico y ensayo de penetración estándar (SPT) SONDAJE S-1 Estudio de Ingeniería · Proyecto EMS Edificio Paicaví / Vicuña Mackenna PEWEN GEOTECNIA — Edificio Paicaví / Vicuña Mackenna, Región del Biobío

ANTECEDENTES DEL SONDAJE

| Mandante | PEWEN Geotecnia | Proyecto | EMS Edificio Paicaví / Vicuña Mackenna |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | PEWEN Geotecnia |  |  |
| Sondaje | S-1 | Ubicación | Av. Paicaví / Vicuña Mackenna, Concepción |
| Profundidad | 22,10 m | Método | Sondaje con recuperación de muestras y ensayo SPT |
| Coordenadas (UTM) | N 5924289.49 / E 673981.62 | Datum / Huso | WGS84 – 18S |
| Fechas de terreno | 28.09.2026 | Código documento | SOL-LT-S1-2026 |

CONTROL DE REVISIONES

| Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30.09.2026 | Dpto. Geotecnia SOLUT | F. Matamala A. | F. Matamala A. |
| – | – | – | – | – |

Documento de carácter técnico. Su contenido es confidencial y de uso exclusivo del mandante.

SOLUT Ingeniería SpA · Maipú 1623, Concepción · +56 9 3006 2244 · contacto@solut.cl · www.solut.cl

Índice

1.   Objeto y alcance	3

2.   Antecedentes generales y metodología	4

3.   Registro de sondaje y recuperación de testigos	4

4.   Síntesis estratigráfica	6

5.   Registro fotográfico	8

6.   Observaciones y consideraciones	30

# 1. Objeto y alcance

El presente informe documenta el registro de terreno correspondiente a la ejecución del sondaje S-1, desarrollado el 28.09.2026 en el marco del proyecto EMS Edificio Paicaví / Vicuña Mackenna, ubicado en Av. Paicaví / Vicuña Mackenna, Concepción. Su propósito es presentar de forma trazable la caracterización preliminar de los materiales recuperados durante la perforación, junto con el registro de los tramos muestreados y de los ensayos de penetración estándar (SPT) ejecutados, alcanzando una profundidad de 22,10 m.

El sondaje se ejecutó alternando ensayos de penetración estándar (SPT) y tramos de recuperación de muestra, registrándose 22 ensayos SPT entre 0,35 y 21,55 m de profundidad.

El alcance corresponde a la presentación de datos de terreno. Las interpretaciones de carácter geotécnico avanzado — parámetros de diseño, capacidad de soporte y análisis de fundaciones — serán abordadas en informes específicos posteriores, una vez integrados los ensayos de laboratorio.

# 2. Antecedentes generales y metodología

## 2.1 Ubicación y coordenadas

El sondaje S-1 se emplaza en las coordenadas UTM N 5924289.49 / E 673981.62 (WGS84 – 18S), Av. Paicaví / Vicuña Mackenna, Concepción.

## 2.2 Equipo y procedimiento

La perforación se ejecutó mediante sondaje con recuperación de muestras, alternando el ensayo de penetración estándar (SPT) con el muestreo de cada tramo, registrándose para cada uno su intervalo de profundidad y su descripción y, en los ensayos SPT, el número de golpes (N1, N2, N3). Las muestras fueron dispuestas en caja, fotografiadas e identificadas por tramo y almacenadas para su posterior análisis de laboratorio.

## 2.3 Ensayo de penetración estándar (SPT)

El ensayo SPT registra el número de golpes necesarios para hincar el tomamuestras en tres tramos consecutivos de 15 cm (N1, N2 y N3). El valor N corresponde a la suma de los golpes de los dos últimos tramos (N = N2 + N3), descartándose el primer tramo por asentamiento del equipo.

## 2.4 Avance de perforación

El sondaje S-1 alcanzó una profundidad de 22,10 m mediante sistema HQ. El registro estratigráfico comprende los materiales logueados desde 0,00 m hasta el término de la perforación.

# 3. Registro de sondaje y recuperación de testigo

A continuación, se presenta el registro de terreno del sondaje S-1 correspondiente a los tramos logueados entre 0,00 m y 22,10 m de profundidad.

Tabla 1. Registro de sondaje S-1 (0,00 – 22,10 m). Fuente: elaboración propia.

| N° | Tramo (m) | P (m) | R (m) | %R | Descripción de la muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 – 0,35 | 0,35 | s/i | s/i | De 0.00m a 0.11m hormigón radier. De 0.11m a 0.35m material tipo base estabilizada compuesto por gravas TM=1” matriz fina arena fina limosa color café, humedad natural media sin plasticidad aparente. |
| 2 | 0,35 – 0,80 | - | - | SPT | 0.35m a 0.42m material granular tipo base estabilizada. 0.42m a 0.80m arena fina color grisáceo, humedad natural media compacidad media sin plasticidad. Presencia de restos de construcción como ladrillos. |
| 3 | 0,80 – 1,35 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo humedad natural media sin plasticidad. Presencia de granulares aislados. |
| 4 | 1,35 – 1,80 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo humedad natural media compacidad media, sin plasticidad. |
| 5 | 1,80 – 2,10 | 0,30 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo a gris en profundidad humedad natural media sin plasticidad. |
| 6 | 2,10 – 2,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo humedad natural media, compacidad media, sin plasticidad. |
| 7 | 2,55 – 3,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena color grisáceo, humedad natural media, con presencia de ladrillo tipo construcción, sin plasticidad. |
| 8 | 3,10 – 3,55 | - | - | SPT | Arena color grisáceo, humedad natural media, compacidad media, sin plasticidad. |
| 9 | 3,55 – 4,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad aparente. |
| 10 | 4,10 – 4,55 | - | - | SPT | Arena color grisáceo, humedad natural media, compacidad baja, sin plasticidad. |
| 11 | 4,55 – 5,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, con presencia de limo color café, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 12 | 5,10 – 5,55 | - | - | SPT | Arena con presencia de limo de 5.10m a 5.17m. Arena color grisáceo de 5.17m a 5.45m humedad natural media compacidad media alta sin plasticidad. |
| 13 | 5,55 – 6,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 14 | 6,10 – 6,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad, compacidad media. |
| 15 | 6,55 – 7,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 16 | 7,10 – 7,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media sin plasticidad, compacidad media. |
| 17 | 7,55 – 8,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 18 | 8,10 – 8,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad, compacidad media. |
| 19 | 8,55 – 9,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 20 | 9,10 – 9,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad, compacidad alta. |
| 21 | 9,55 – 10,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 22 | 10,10 – 10,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad, compacidad media. |
| 23 | 10,55 – 11,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color gris, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 24 | 11,10 – 11,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad, compacidad media. |
| 25 | 11,55 – 12,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 26 | 12,10 – 12,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad, compacidad muy alta. |
| 27 | 12,55 – 13,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color gris, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 28 | 13,10 – 13,55 | - | - | SPT | Arena fina color gris, humedad natural media, compacidad alta, sin plasticidad. |
| 29 | 13,55 – 14,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena muy fina limosa con olor, color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad aparente. |
| 30 | 14,10 – 14,55 | - | - | SPT | Arena muy fina limosa sin olor, humedad natural media, compacidad muy alta, sin plasticidad aparente. |
| 31 | 14,55 – 15,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 32 | 15,10 – 15,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, compacidad media, sin plasticidad. |
| 33 | 15,55 – 16,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 34 | 16,10 – 16,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, compacidad media, sin plasticidad. |
| 35 | 16,55 – 17,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 36 | 17,10 – 17,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, compacidad muy alta, sin plasticidad. |
| 37 | 17,55 – 18,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 38 | 18,10 – 18,55 | - | - | SPT | Arena muy fina color grisáceo, humedad natural media, compacidad muy alta, sin plasticidad. |
| 39 | 18,55 – 19,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina con olor, color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 40 | 19,10 – 19,55 | - | - | SPT | Arena fina con olor, color grisáceo, humedad natural media, compacidad muy alta, sin plasticidad. |
| 41 | 19,55 – 20,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 42 | 20,10 – 20,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, compacidad muy alta, sin plasticidad. |
| 43 | 20,55 – 21,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena fina color gris, humedad natural media, sin plasticidad. |
| 44 | 21,10 – 21,55 | - | - | SPT | Arena fina color grisáceo, humedad natural media, compacidad muy alta. Sin plasticidad. |
| 45 | 21,55 – 22,10 | 0,55 | s/i | s/i | Arena semigruesa color gris, humedad natural media, compacidad muy alta, sin plasticidad. |

Se ejecutaron 22 ensayos SPT entre 0,35 y 21,55 m, con valores de N entre 9 y 72. Los primeros 0,11 m corresponden a hormigón de radier, seguido de base estabilizada granular hasta 0,42 m. Bajo ese nivel predomina arena fina de color grisáceo, humedad natural media y sin plasticidad aparente, con presencia aislada de restos de ladrillo (0,42–0,80 m y 2,55–3,10 m) y de limo (4,55–5,17 m), y arena muy fina limosa con olor entre 13,55 y 14,10 m. Desde 21,55 m se registra arena semigruesa de color gris. Los valores de longitud recuperada (R) y porcentaje de recuperación (%R) no vienen en el registro de ESKUAD y se indican como s/i (sin información).

# 4. Síntesis estratigráfica

La agrupación de unidades geotécnicas que se presenta a continuación es un borrador preliminar, elaborado a partir de la descripción de terreno y de los valores N del ensayo SPT. Deberá ser revisada e integrada con los resultados de los ensayos de laboratorio (granulometría, humedad natural, límites de consistencia y clasificación USCS/AASHTO) una vez disponibles.

Tabla 2. Agrupación de horizontes en unidad geotécnica.

| Unidad | Profundidad (m) | Descripción e implicancias geotécnicas |
| --- | --- | --- |
| U-I | 0,00 – 0,80 | Pavimento y relleno superficial: hormigón de radier (0,00–0,11 m) sobre base estabilizada granular (hasta 0,42 m) y arena fina gris con restos de construcción. SPT: N = 27 (preliminar). |
| U-II | 0,80 – 5,10 | Arena fina de color grisáceo, humedad natural media y sin plasticidad aparente, con presencia aislada de restos de ladrillo entre 2,55 y 3,10 m y de limo café hacia 5,10 m. Compacidad baja a media (N = 9–14). |
| U-III | 5,10 – 12,10 | Arena fina gris, humedad natural media, sin plasticidad. Compacidad media a alta (N = 14–31). |
| U-IV | 12,10 – 15,10 | Arena fina a muy fina, localmente limosa y con olor entre 13,55 y 14,10 m. Compacidad alta a muy alta (N = 39–54). |
| U-V | 15,10 – 17,10 | Arena fina gris, humedad natural media, sin plasticidad. Compacidad media (N = 13–16). |
| U-VI | 17,10 – 22,10 | Arena fina a semigruesa gris, con olor entre 18,55 y 19,55 m. Compacidad muy alta (N = 50–72). |

5. Registro fotográfico

## 5.1 Tramo 0,00 – 0,35 m (P: 0,35 m)

Foto 1. Muestra — tramo 0,00 a 0,35 m, S-1.

## 5.2 Tramo 0,35 – 0,80 m — Ensayo SPT (N1: 14 · N2: 14 · N3: 13 · N: 27)

Foto 2. Ensayo SPT — tramo 0,35 a 0,80 m, S-1.

## 5.3 Tramo 0,80 – 1,35 m (P: 0,55 m)

Foto 3. Muestra — tramo 0,80 a 1,35 m, S-1.

## 5.4 Tramo 1,35 – 1,80 m — Ensayo SPT (N1: 5 · N2: 5 · N3: 7 · N: 12)

Foto 4. Ensayo SPT — tramo 1,35 a 1,80 m, S-1.

## 5.5 Tramo 1,80 – 2,10 m (P: 0,30 m)

Foto 5. Muestra — tramo 1,80 a 2,10 m, S-1.

## 5.6 Tramo 2,10 – 2,55 m — Ensayo SPT (N1: 4 · N2: 7 · N3: 7 · N: 14)

Foto 6. Ensayo SPT — tramo 2,10 a 2,55 m, S-1.

## 5.7 Tramo 2,55 – 3,10 m (P: 0,55 m)

Foto 7. Muestra — tramo 2,55 a 3,10 m, S-1.

## 5.8 Tramo 3,10 – 3,55 m — Ensayo SPT (N1: 3 · N2: 4 · N3: 7 · N: 11)

Foto 8. Ensayo SPT — tramo 3,10 a 3,55 m, S-1.

## 5.9 Tramo 3,55 – 4,10 m (P: 0,55 m)

Foto 9. Muestra — tramo 3,55 a 4,10 m, S-1.

## 5.10 Tramo 4,10 – 4,55 m — Ensayo SPT (N1: 5 · N2: 4 · N3: 5 · N: 9)

Foto 10. Ensayo SPT — tramo 4,10 a 4,55 m, S-1.

## 5.11 Tramo 4,55 – 5,10 m (P: 0,55 m)

Foto 11. Muestra — tramo 4,55 a 5,10 m, S-1.

## 5.12 Tramo 5,10 – 5,55 m — Ensayo SPT (N1: 3 · N2: 5 · N3: 11 · N: 16)

Foto 12. Ensayo SPT — tramo 5,10 a 5,55 m, S-1.

## 5.13 Tramo 5,55 – 6,10 m (P: 0,55 m)

Foto 13. Muestra — tramo 5,55 a 6,10 m, S-1.

## 5.14 Tramo 6,10 – 6,55 m — Ensayo SPT (N1: 10 · N2: 12 · N3: 14 · N: 26)

Foto 14. Ensayo SPT — tramo 6,10 a 6,55 m, S-1.

## 5.15 Tramo 6,55 – 7,10 m (P: 0,55 m)

Foto 15. Muestra — tramo 6,55 a 7,10 m, S-1.

## 5.16 Tramo 7,10 – 7,55 m — Ensayo SPT (N1: 6 · N2: 14 · N3: 15 · N: 29)

Foto 16. Ensayo SPT — tramo 7,10 a 7,55 m, S-1.

## 5.17 Tramo 7,55 – 8,10 m (P: 0,55 m)

Foto 17. Muestra — tramo 7,55 a 8,10 m, S-1.

## 5.18 Tramo 8,10 – 8,55 m — Ensayo SPT (N1: 9 · N2: 12 · N3: 15 · N: 27)

Foto 18. Ensayo SPT — tramo 8,10 a 8,55 m, S-1.

## 5.19 Tramo 8,55 – 9,10 m (P: 0,55 m)

Foto 19. Muestra — tramo 8,55 a 9,10 m, S-1.

## 5.20 Tramo 9,10 – 9,55 m — Ensayo SPT (N1: 13 · N2: 17 · N3: 14 · N: 31)

Foto 20. Ensayo SPT — tramo 9,10 a 9,55 m, S-1.

## 5.21 Tramo 9,55 – 10,10 m (P: 0,55 m)

Foto 21. Muestra — tramo 9,55 a 10,10 m, S-1.

## 5.22 Tramo 10,10 – 10,55 m — Ensayo SPT (N1: 4 · N2: 7 · N3: 8 · N: 15)

Foto 22. Ensayo SPT — tramo 10,10 a 10,55 m, S-1.

## 5.23 Tramo 10,55 – 11,10 m (P: 0,55 m)

Foto 23. Muestra — tramo 10,55 a 11,10 m, S-1.

## 5.24 Tramo 11,10 – 11,55 m — Ensayo SPT (N1: 3 · N2: 6 · N3: 8 · N: 14)

Foto 24. Ensayo SPT — tramo 11,10 a 11,55 m, S-1.

## 5.25 Tramo 11,55 – 12,10 m (P: 0,55 m)

Foto 25. Muestra — tramo 11,55 a 12,10 m, S-1.

## 5.26 Tramo 12,10 – 12,55 m — Ensayo SPT (N1: 8 · N2: 20 · N3: 27 · N: 47)

Foto 26. Ensayo SPT — tramo 12,10 a 12,55 m, S-1.

## 5.27 Tramo 12,55 – 13,10 m (P: 0,55 m)

Foto 27. Muestra — tramo 12,55 a 13,10 m, S-1.

## 5.28 Tramo 13,10 – 13,55 m — Ensayo SPT (N1: 11 · N2: 18 · N3: 21 · N: 39)

Foto 28. Ensayo SPT — tramo 13,10 a 13,55 m, S-1.

## 5.29 Tramo 13,55 – 14,10 m (P: 0,55 m)

Foto 29. Muestra — tramo 13,55 a 14,10 m, S-1.

## 5.30 Tramo 14,10 – 14,55 m — Ensayo SPT (N1: 16 · N2: 28 · N3: 26 · N: 54)

Foto 30. Ensayo SPT — tramo 14,10 a 14,55 m, S-1.

## 5.31 Tramo 14,55 – 15,10 m (P: 0,55 m)

Foto 31. Muestra — tramo 14,55 a 15,10 m, S-1.

## 5.32 Tramo 15,10 – 15,55 m — Ensayo SPT (N1: 13 · N2: 10 · N3: 6 · N: 16)

Foto 32. Ensayo SPT — tramo 15,10 a 15,55 m, S-1.

## 5.33 Tramo 15,55 – 16,10 m (P: 0,55 m)

Foto 33. Muestra — tramo 15,55 a 16,10 m, S-1.

## 5.34 Tramo 16,10 – 16,55 m — Ensayo SPT (N1: 10 · N2: 7 · N3: 6 · N: 13)

Foto 34. Ensayo SPT — tramo 16,10 a 16,55 m, S-1.

## 5.35 Tramo 16,55 – 17,10 m (P: 0,55 m)

Foto 35. Muestra — tramo 16,55 a 17,10 m, S-1.

## 5.36 Tramo 17,10 – 17,55 m — Ensayo SPT (N1: 16 · N2: 25 · N3: 25 · N: 50)

Foto 36. Ensayo SPT — tramo 17,10 a 17,55 m, S-1.

## 5.37 Tramo 17,55 – 18,10 m (P: 0,55 m)

Foto 37. Muestra — tramo 17,55 a 18,10 m, S-1.

## 5.38 Tramo 18,10 – 18,55 m — Ensayo SPT (N1: 16 · N2: 24 · N3: 29 · N: 53)

Foto 38. Ensayo SPT — tramo 18,10 a 18,55 m, S-1.

## 5.39 Tramo 18,55 – 19,10 m (P: 0,55 m)

Foto 39. Muestra — tramo 18,55 a 19,10 m, S-1.

## 5.40 Tramo 19,10 – 19,55 m — Ensayo SPT (N1: 15 · N2: 33 · N3: 39 · N: 72)

Foto 40. Ensayo SPT — tramo 19,10 a 19,55 m, S-1.

## 5.41 Tramo 19,55 – 20,10 m (P: 0,55 m)

Foto 41. Muestra — tramo 19,55 a 20,10 m, S-1.

## 5.42 Tramo 20,10 – 20,55 m — Ensayo SPT (N1: 21 · N2: 25 · N3: 28 · N: 53)

Foto 42. Ensayo SPT — tramo 20,10 a 20,55 m, S-1.

## 5.43 Tramo 20,55 – 21,10 m (P: 0,55 m)

Foto 43. Muestra — tramo 20,55 a 21,10 m, S-1.

## 5.44 Tramo 21,10 – 21,55 m — Ensayo SPT (N1: 3 · N2: 25 · N3: 37 · N: 62)

Foto 44. Ensayo SPT — tramo 21,10 a 21,55 m, S-1.

## 5.45 Tramo 21,55 – 22,10 m (P: 0,55 m)

Foto 45. Muestra — tramo 21,55 a 22,10 m, S-1.

6. Observaciones y consideraciones

- El sondaje S-1 se ejecutó el 28.09.2026 (fecha de registro en ESKUAD), alcanzando una profundidad final de 22,10 m.

- Bajo el pavimento superficial (hormigón de radier y base estabilizada) predomina arena fina de color grisáceo, con humedad natural media y sin plasticidad aparente; en profundidad se registra arena muy fina limosa y, desde 21,55 m, arena semigruesa.

- La compacidad aumenta con la profundidad: baja a media entre 0,80 y 5,10 m, media a alta hasta 12,10 m y alta a muy alta desde 12,10 m, con una disminución local entre 15,10 y 17,10 m.

- Se observa olor en los tramos 13,55–14,10 m, 18,55–19,55 m (arena fina con olor), condición que se deja consignada para su evaluación posterior.

Felipe Matamala Andrades

Gerente Técnico · SOLUT Ingeniería SpA